С 01 января 2021 г. вступили в действие новые правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.

Данный документ предусматривает прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов. Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестниц, дверных проемов и эвакуационных люков.

На объектах защиты запрещается:

•	размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

•	снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

•	размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;

•	устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

•	размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров.

Законными способами борьбы с нарушителями требований пожарной безопасности в вашем доме являются:

•	проведение собраний с жильцами дома (по инициативе управляющей компании) с целью разъяснения последствий захламления путей эвакуации;

•	размещение информации по правилам пожарной безопасности на объектах общего имущества многоквартирного дома в местах общего пользования;

•	направление в территориальный орган МЧС России обращения о нарушении требований пожарной безопасности.

Отметим, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП. Так, по ч. 1 указанной статьи граждане могут быть оштрафованы на 2-3 тыс. руб., должностные лица – на 6-15 тыс. руб., лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – на 20-30 тыс. руб., а юридические лица – 150-200 тыс. руб.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефоны «101» или «112»!