Правила пожарной безопасности во время сжигания чучела Масленицы

Во время сжигания чучела Масленицы необходимо соблюдать несколько простых, но очень важных правил безопасности:

– место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий и построек;

– организаторы мероприятия должны позаботиться о том, чтобы были огнетушители, а экстренные службы при необходимости могли бы без всяких препятствий проехать;

– поджигать чучело необходимо с подветренной стороны и с помощью факела. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) для поджигания;

– чучело нужно устанавливать на устойчивой поверхности, при этом необходимо учесть силу и направление ветра, так как разлетающиеся искры могут вызвать возгорание стоящих рядом строений, сооружений и построек;

– место сжигания чучела должно быть огорожено от людей по всему периметру на расстоянии не ближе 10 м;

– при сжигании чучела Масленицы необходимо учитывать погодные условия: опасно пользоваться открытым огнем при сильном ветре;

– не оставляйте без присмотра горящее чучело;

– убедитесь, что его остатки потушены;

– при сжигании чучела необходимо иметь  при себе первичные средства пожаротушения: должно быть не меньше двух порошковых огнетушителей объемом не менее пяти литров.

Особое внимание во время праздника уделите вопросу безопасности детей, не допускайте их самостоятельного сжигания чучела.